关于细胞衰老检测试剂盒的比较和选择

不同细胞衰老检测试剂盒的比较和选择可以参考下表：

| 对比维度 | KTA3030 细胞衰老检测试剂盒（β-半乳糖苷酶法） | KTA3031 即用型细胞衰老检测试剂盒（β-半乳糖苷酶法） |
| --- | --- | --- |
| 检测原理 | X-Gal 为底物，pH 6.0 条件下衰老特异性 β-半乳糖苷酶催化生成深蓝色产物，光学显微镜下观察计数 | 与KTA3030相同 |
| 适用样本 | 培养细胞（贴壁 / 悬浮）、组织冰冻切片 | 与KTA3030相同 |
| 包装组分 | 6 组分 10×Fixation Buffer 10×PBS Reagent A Reagent B Reagent C X-Gal solution | 5 组分 Fixation Buffer （即用） Reagent A Reagent B Reagent C X-Gal solution |
| 工作液配制便捷性 | 5 组分 + 调 pH A 10 µL + B 10 µL + C 10 µL + X-Gal 50 µL + 1×PBS 920 µL， 再用 NaOH 或 HCl 调至 pH 6.0 ★★★★★相对麻烦 | 4 组分直接混匀 A 930 µL + B 10 µL + C 10 µL + X-Gal 50 µL 无需调 pH、无需另加 PBS ★★★★★相对方便 |
| 操作步骤 便捷性 | ★★★★★相对方便 | ★★★★★相对麻烦 |